TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES. CURSO 2022/23.

Ejercicios propuestos Tema 4.

1) Dada la función  expresa la función inversa como suma de productos, utilizando el mapa de Karnaugh. Posteriormente obtener la expresión de f como producto de sumas.

2) Calcula, utilizando mapa de Karnaugh, la primera y segunda formas canónicas de la función , siendo  ,

3) Dada la función  expresa la función como suma de productos utilizando el mapa de Karnaugh. ¿Sobra alguna variable?

4) Diseñar un circuito combinacional de cuatro entradas A, B, C y D y una salida F. La salida F toma valor 1 cuando la configuración decimal que se presenta a la entrada (tómese A como la variable de más peso) es divisible por 4 ó por 5.

- Determinar la expresión de F simplificada.

- Implementar F exclusivamente con puertas NOR.

5) El circuito A compara magnitudes de dos números de tres bits, X3=x1x2x3 y Y3=y1y2y3, donde x3 e y3 son los bits menos significativos. Tiene dos salidas G3 y S3 tales que G3=1 (y S3=0) si y sólo si X3>Y3; S3=1 (y G3=0) si y sólo si X3<Y3, y finalmente G3=S3=0 si y sólo si X3=Y3.

Se pide:

a) Diseñar un circuito lógico B de manera que junto con el circuito A realice la comparación de dos números de 4 bits, X4 = x1x2x3x4 y Y4 = y1y2y3y4 tal como se representa en la figura.

b) Encontrar las expresiones lógicas de simplificadas de G4 y S4 en función de las entradas de la unidad B y dar una realización con puertas NAND.