## SOLUCIÓN publicada el viernes 28 de octubre

## Primera parte: Simulación del circuito usando puertas lógicas.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

## Segunda parte: diseño y simulación de un circuito que realiza el complemento a 2 (ca2) de un número de 3 bits (incluyendo bit de signo)

Diseñar, montar y simular un circuito que calcula el complemento a 2 de un número binario de tres bits. Para ello hacer previamente la tabla de verdad llamando ABC a las entradas y XYZ a las salidas. Lo vamos a resolver de dos maneras:

- Suponiendo que ABC es un número en ca2, siendo A el bit de signo, y calculando el valor de su opuesto expresado en los bits XYZ, siendo X el bit de signo. El 0 (000) no tiene opuesto, se transforma en sí mismo, y el -4 (100) tampoco tiene opuesto, ya que +4 no se puede expresar en ca2 con 3 bits. También se transforma en sí mismo.

ABC	XYZ

000	000	Entrada   0 (ca2)  Salida 0 (ca2)

001	111	Entrada +1 (ca2)  Salida -1 (ca2)

010	110	Entrada +2 (ca2)  Salida -2 (ca2)

011	101	Entrada +3 (ca2)  Salida -3 (ca2)

100	100	Entrada  -4 (ca2)  Salida -4 (ca2)

101	011	Entrada  -3 (ca2)  Salida +3 (ca2)

110	010	Entrada  -2 (ca2)  Salida +2 (ca2)

111	001	Entrada  -1 (ca2)  Salida +1 (ca2)

X = AB'C'+A'(B+C) = A(B+C)'+A'(B+C) = A xor (B+C)

Y = B xor C

Z = C

- Suponiendo que ABC es un número en SM (signo-magnitud), siendo A el bit de signo y suponiendo que XYZ es el mismo número expresado en ca2, siendo X el bit de signo. Convierte el código SM en ca2.

ABC	XYZ

000	000	Entrada   0 (SM)   Salida 0 (ca2)

001	001	Entrada +1 (SM)  Salida +1 (ca2)

010	010	Entrada +2 (SM)  Salida +2 (ca2)

011	011	Entrada +3 (SM)  Salida +3 (ca2)

100	000	Entrada   0 (SM)   Salida 0 (ca2)

101	111	Entrada  -1 (SM)  Salida -1 (ca2)

110	110	Entrada  -2 (SM)  Salida -2 (ca2)

111	101	Entrada  -3 (SM)  Salida -3 (ca2)

X = AB+AC = A(B+C)

Y = A’B+BC’+AB’C = B(A’+C’)+ACB’ =B(AC)’+B’(AC)=B xor AC

Z = C