## SOLUCIÓN publicada el viernes 11 de noviembre

## 2.- Segunda parte: comprobación de una función booleana con el simulador

Diseñar y montar un circuito digital que implemente la función booleana F = A·B’·C + B·C’

usando los dos módulos combinacionales del apartado anterior, es decir un DEC 3x8 y las puertas que necesites, y un MUX 8x1, ambos tomados de la librería de Logisim.

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

## 3.- Tercera parte: Diseño de una función lógica usando subcircuitos

1) Crear el subcircuito “dec2x4” que contenga un DEC 2x4 implementado con puertas lógicas. No olvidar añadir una entrada Enable. Todas las entradas y salidas deben ser activas a nivel alto. Hacer uso de tutorial de Logisim (haciendo clic en Help  Tutorial Subcircuits) para aprender cómo se crean y usan los subcircuitos en Logisim.

Dec2x4 realizado con puertas como subcircuito

2) Implementa un circuito cuya entrada es un número binario de 2 bits (N1 y N0) y cuya salida sea el cuadrado de dicho número más el propio número más 4 (S=N2+N+4) si el número de entrada es impar (N0=1) y el cuadrado más 7 (S=N2+7) en el resto de los casos (N0=0). Utilizar el subcircuito “dec2x4” y las puertas necesarias.

| N1 | N0 | S4 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |